# TUGAS VIDEO MODUL 01: PERANCANGAN PCB DARI SKEMATIK HINGGA PRODUKSI

| Program Studi | Teknik Mekatronika dan Robotika |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Praktikum Mekatronika dan Robotika |
| Modul | 01 – Desain PCB |
| Software | EasyEDA Standard / Pro |
| Manufaktur | JLCPCB |
| Batas Upload | Sesuai jadwal dosen |
| Durasi Video | 10–20 menit |
| Format | MP4, resolusi minimal HD 720p |
| Platform Upload | Google Drive / YouTube (unlisted) / LMS |
| Tanggal Dibuat | 20 Februari 2026 |

## A. KETENTUAN UMUM

⚠️  TUGAS VIDEO DIKERJAKAN SECARA INDIVIDUAL (PER ORANG)

Setiap mahasiswa wajib membuat video sendiri-sendiri (bukan per kelompok).

Video menampilkan proses desain PCB milik Anda sendiri menggunakan EasyEDA.

Desain yang direkam boleh bagian dari proyek kelompok (PCB MAIN atau PCB Sensor Line yang menjadi tanggung jawab Anda).

Tampilkan nama lengkap dan NIM di awal video.

Gunakan screen recording yang jelas — proses nyata, bukan slideshow.

Penjelasan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Setiap poin yang dijelaskan harus didukung dengan demonstrasi di EasyEDA.

## B. POIN-POIN YANG HARUS DIJELASKAN DALAM VIDEO

### BAGIAN 1: PENDAHULUAN \u2013 KONSEP DASAR PCB (Maks. 3 menit)

[1.1] Definisi PCB dan fungsinya dalam sistem elektronika (robot, IoT, dsb.)

[1.2] Perbedaan Single Layer, Double Layer, dan Multilayer — kapan masing-masing digunakan.

[1.3] Material FR4: apa itu, karakteristiknya, mengapa dipakai di JLCPCB.

[1.4] Ketebalan copper (oz): perbedaan 1 oz dan 2 oz, pengaruh terhadap kapasitas arus.

[1.5] Perbedaan antara Skematik (logika) dan Layout PCB (fisik).

[1.6] Alur kerja desain PCB: dari spesifikasi → skematik → layout → Gerber → JLCPCB.

### BAGIAN 2: PENGENALAN EASYEDA (Maks. 2 menit)

[2.1] Penjelasan EasyEDA: apa itu, mengapa dipakai, hubungannya dengan LCSC dan JLCPCB.

[2.2] Perbedaan EasyEDA Standard (browser) vs EasyEDA Pro (desktop).

[2.3] Tampilkan antarmuka EasyEDA: menu bar, panel library kiri, canvas, panel properti kanan.

[2.4] Demonstrasikan fitur Half Offline Mode (Settings > Offline Mode) — jelaskan fungsinya.

[2.5] Tunjukkan minimal 5 fitur EasyEDA: Schematic Editor, PCB Editor, LCSC Library, ERC, DRC, Net Inspector, Auto Router, Copper Area, 3D View, Photo View, Gerber Export / Order at JLCPCB, Symbol Wizard / Footprint Manager.

### BAGIAN 3: SPESIFIKASI PROYEK (Maks. 1 menit)

[3.1] Judul dan deskripsi PCB yang Anda desain (PCB MAIN atau PCB Sensor Line).

[3.2] Tegangan input, tegangan output, arus maksimal.

[3.3] Jumlah layer (2-layer) dan alasannya.

[3.4] Target dimensi board (mm × mm).

[3.5] Target pabrikan: JLCPCB — mengapa JLCPCB dipilih.

### BAGIAN 4: MEMBUAT SKEMATIK DI EASYEDA (Maks. 4 menit)

[4.1] Membuat project baru dan schematic baru (tampilkan langkah File > New > Project/Schematic).

[4.2] Mencari dan menambahkan komponen dari library LCSC (demo pencarian, pilih komponen, lihat info stok + harga).

[4.3] Menambahkan komponen dari library EasyEDA (tab EasyEDA di panel kiri).

[4.4] Demonstrasikan Symbol Wizard atau Edit Symbol untuk membuat/modifikasi simbol kustom.

[4.5] Menyimpan komponen ke My Library.

[4.6] Penggunaan Wire (W) untuk menghubungkan pin.

[4.7] Penggunaan Net Label (N) untuk koneksi yang jauh — jelaskan convention penamaan.

[4.8] Penggunaan Power Port (P) untuk VCC, GND, +5V — jelaskan bedanya dengan net label biasa.

[4.9] Penggunaan No Connect mark untuk pin yang tidak digunakan.

[4.10] Menjalankan ERC (Design > ERC) — tampilkan error yang muncul, jelaskan penyebab, dan perbaiki.

### BAGIAN 5: FOOTPRINT DAN PACKAGING (Maks. 2 menit)

[5.1] Perbedaan SMD dan Through Hole — kapan masing-masing digunakan di proyek ini.

[5.2] Sebutkan minimal 3 package yang digunakan (contoh: 0805, SOIC-16, TO-263-5) dan jelaskan alasan pemilihan.

[5.3] Demonstrasikan Footprint Manager (Tools > Footprint Manager) — tunjukkan daftar komponen dan footprint-nya.

[5.4] Tunjukkan cara mengubah footprint komponen via Footprint Manager.

[5.5] Demonstrasikan membuat footprint kustom (Tools > New Footprint) — minimal tunjukkan langkah Place > Pad dan atur ukuran.

### BAGIAN 6: KONVERSI KE PCB LAYOUT (Maks. 1 menit)

[6.1] Proses Update PCB dari skematik (Design > Update PCB) — tampilkan hasil footprint + ratsnest.

[6.2] Membuat Board Outline (Place > Board Outline > Rect) — tunjukkan dimensi yang dipilih.

[6.3] Penjelasan layer PCB di EasyEDA: Top/Bottom Cu, SilkS, Mask, Board Outline (panel layer).

[6.4] Setup Design Rules (Design > Design Rule) — tampilkan nilai yang diisi dan kaitkan dengan kemampuan JLCPCB.

### BAGIAN 7: PLACEMENT DAN ROUTING PCB (Maks. 4 menit)

[7.1] Strategi placement: tunjukkan posisi komponen utama dan jelaskan alasannya (konektor di tepi, decoupling cap dekat IC, power section terpisah).

[7.2] Perhitungan track width untuk jalur power — tampilkan kalkulator online JLCPCB atau perhitungan manual.

[7.3] Demonstrasikan routing manual (Route > Route Single Track / W) — tunjukkan sudut 45°, bukan 90°.

[7.4] Tunjukkan cara ganti layer saat routing dengan Space → via otomatis terbentuk.

[7.5] Tunjukkan penggunaan Interactive Router (mode Walk Around/Shove).

[7.6] Demonstrasikan Auto Router (Route > Auto Router) — jalankan, tampilkan hasilnya, jelaskan kelebihan dan kekurangannya.

[7.7] Demonstrasikan pembuatan Copper Area (Place > Copper Area / E) untuk ground plane: pilih layer B.Cu, set Net = GND, aktifkan Thermal Relief, Rebuild Copper Area.

[7.8] Demonstrasikan Highlight Net (klik trace) dan Cross Probe (klik komponen di schematic → cek di PCB).

[7.9] Buka Net Inspector (Design > Net Inspector) — tunjukkan status routing semua net.

### BAGIAN 8: DRC (DESIGN RULE CHECK) (Maks. 2 menit)

[8.1] Menjalankan DRC (Design > DRC > Run DRC Check).

[8.2] Tampilkan error yang muncul (screenshot sebelum diperbaiki).

[8.3] Demonstrasikan cara membaca error: klik error di panel → canvas zoom ke lokasi.

[8.4] Perbaiki minimal 1 error secara live (rekam prosesnya).

[8.5] Tampilkan DRC result akhir (0 error kritis).

[8.6] Buka Design Manager (Design > Design Manager) dan jelaskan overview yang ditampilkan.

### BAGIAN 9: SILKSCREEN, PHOTO VIEW, DAN 3D VIEW (Maks. 2 menit)

[9.1] Tampilkan silkscreen PCB: reference designator, label konektor, versi board, nama kelompok.

[9.2] Demonstrasikan cara menambah teks di silkscreen (Place > Text, layer F.SilkS).

[9.3] Buka Photo View (View > Photo View) — jelaskan apa yang ditampilkan dan kegunaannya.

[9.4] Buka 3D View (View > 3D View) — tampilkan dari sudut atas dan isometrik.

[9.5] Komentari kondisi board dari 3D View: orientasi komponen, tinggi, clearance.

### BAGIAN 10: GENERATE GERBER, BOM, DAN PICK &amp; PLACE (Maks. 2 menit)

[10.1] Buka dialog Fabrication > PCB Fabrication File (Gerber) — jelaskan layer yang diekspor.

[10.2] Klik Generate Gerber → tampilkan file ZIP yang ter-download.

[10.3] Buka Fabrication > BOM — tampilkan kolom LCSC Part Number yang penting.

[10.4] Klik Export BOM → tampilkan file CSV hasil.

[10.5] Buka Fabrication > Pick and Place File — jelaskan fungsinya untuk JLCPCB SMT Assembly.

[10.6] Jelaskan perbedaan antara hanya order PCB vs order PCB + SMT Assembly di JLCPCB.

### BAGIAN 11: VALIDASI GERBER DAN ORDER JLCPCB (Maks. 2 menit)

[11.1] Upload ZIP Gerber ke https://gerber-viewer.jlcpcb.com — tampilkan prosesnya.

[11.2] Cek setiap layer di Gerber Viewer (top copper, bottom copper, soldermask, silkscreen, outline, drill).

[11.3] Buka Fabrication > Order at JLCPCB dari EasyEDA — tampilkan bahwa file terupload otomatis.

[11.4] Di halaman JLCPCB, tampilkan dan jelaskan setiap parameter: PCB Thickness 1.6 mm, PCB Color Green, Surface Finish HASL Lead-free (vs ENIG), Copper Weight 1 oz, Quantity 5 pcs.

[11.5] Tampilkan estimasi harga dan estimasi waktu produksi.

## C. RUBRIK PENILAIAN VIDEO (Total Nilai: 100 Poin)

### C.1 Kelengkapan Konten (40 Poin)

| No | Bagian | Bobot | Skor (0–10) | Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bag. 1 – Konsep dasar PCB (jenis, material, copper, alur kerja) | 5 |  |  |
| 2 | Bag. 2 – Pengenalan EasyEDA (fitur, antarmuka, half offline) | 4 |  |  |
| 3 | Bag. 3 – Spesifikasi proyek | 2 |  |  |
| 4 | Bag. 4 – Skematik EasyEDA (LCSC search, wire, net label, ERC) | 8 |  |  |
| 5 | Bag. 5 – Footprint dan packaging (Footprint Manager, custom FP) | 4 |  |  |
| 6 | Bag. 6 – Konversi ke PCB (Update PCB, board outline, design rules) | 3 |  |  |
| 7 | Bag. 7 – Routing (placement, manual route, auto, copper area, cross probe) | 7 |  |  |
| 8 | Bag. 8 – DRC dan Design Manager | 3 |  |  |
| 9 | Bag. 9 – Silkscreen, Photo View, 3D View | 2 |  |  |
| 10 | Bag. 10 – Gerber, BOM, Pick & Place export | 2 |  |  |
| 11 | Bag. 11 – Validasi Gerber + simulasi order JLCPCB | 0 |  |  |
| TOTAL |  | 40 |  |  |

### C.2 Akurasi Teknis (30 Poin)

| No | Kriteria | Bobot | Skor (0–10) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsep PCB (material, copper weight, layer) dijelaskan secara benar | 6 |  |
| 2 | Skematik benar secara elektris — ERC bersih, koneksi logis tepat | 8 |  |
| 3 | Routing PCB sesuai aturan: sudut 45°, track width sesuai arus, ground plane | 8 |  |
| 4 | Fitur EasyEDA digunakan dengan benar (bukan hanya dibuka tapi tidak dipahami) | 8 |  |
| TOTAL |  | 30 |  |

### C.3 Kualitas Presentasi (20 Poin)

| No | Kriteria | Bobot | Skor (0–5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narasi jelas, tidak terlalu cepat/lambat, mudah dipahami | 5 |  |
| 2 | Kualitas rekaman layar — resolusi HD, tidak buram, terlihat detail EasyEDA | 5 |  |
| 3 | Struktur video — ada pembukaan, alur logis urut, ada penutup | 5 |  |
| 4 | Durasi sesuai (10–20 menit) — tidak terlalu singkat maupun terlalu panjang | 5 |  |
| TOTAL |  | 20 |  |

### C.4 Demonstrasi Fitur EasyEDA (10 Poin)

| No | Fitur yang Wajib Didemonstrasikan | Skor (0 atau 1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | LCSC Library Search (cari komponen + lihat info) |  |
| 2 | Symbol Wizard atau Edit Symbol |  |
| 3 | My Library (simpan komponen) |  |
| 4 | ERC (jalankan + perbaiki) |  |
| 5 | Footprint Manager |  |
| 6 | Update PCB dari Schematic |  |
| 7 | Copper Area (Ground Plane) + Rebuild |  |
| 8 | Auto Router (jalankan dan tampilkan hasil) |  |
| 9 | DRC (jalankan + perbaiki + tampilkan bersih) |  |
| 10 | Photo View dan 3D View |  |
| TOTAL |  | /10 |

### C.5 Rangkuman Nilai

| Komponen | Bobot | Nilai Didapat |
| --- | --- | --- |
| Kelengkapan Konten | 40 |  |
| Akurasi Teknis | 30 |  |
| Kualitas Presentasi | 20 |  |
| Demonstrasi Fitur EasyEDA | 10 |  |
| TOTAL | 100 |  |
| Penilai | _______________________ |  |
| Tanggal | _______________________ |  |
| Catatan |  |  |

## D. PANDUAN TEKNIS PEMBUATAN VIDEO

### D.1 Tools Screen Recording

| Tool | Platform | Link | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| OBS Studio | Win/Mac/Linux | obsproject.com | Gratis, paling lengkap |
| Windows Game Bar | Windows | Win+G | Built-in, mudah |
| Loom | Browser/App | loom.com | Gratis (terbatas), langsung share |
| CapScreen / ShareX | Windows | — | Gratis, banyak fitur |

### D.2 Pengaturan Recording

| Aspek | Rekomendasi |
| --- | --- |
| Resolusi | 1920×1080 (Full HD) atau minimal 1280×720 |
| Frame rate | 30 fps (cukup untuk screen recording) |
| Audio | Headset microphone — lebih bersih dari mic internal laptop |
| Format | MP4 (H.264) |
| Ukuran file maksimal | 2 GB |

### D.3 Tips Rekaman yang Baik

Zoom in ke area yang sedang dikerjakan di EasyEDA — gunakan Ctrl+Scroll.

Aktifkan Show Mouse Clicks di OBS agar penonton tahu di mana Anda mengklik.

Tutup notifikasi sistem sebelum merekam (Do Not Disturb mode).

Jelaskan sebelum melakukan — beri tahu apa yang akan diklik sebelum mengkliknya.

Saat menampilkan dialog/menu EasyEDA, perlambat sedikit agar penonton bisa membaca.

Jika salah, jangan dipotong — jelaskan error yang terjadi dan cara memperbaikinya (ini justru nilai tambah).

### D.4 Struktur Video yang Disarankan

| Durasi | Konten |
| --- | --- |
| 0:00 – 0:20 | Opening: Nama, NIM, nama board yang didesain |
| 0:20 – 3:20 | Bagian 1: Teori dasar PCB |
| 3:20 – 5:20 | Bagian 2–3: EasyEDA overview + spesifikasi |
| 5:20 – 9:20 | Bagian 4–5: Skematik + footprint |
| 9:20 – 13:20 | Bagian 6–7: Layout + routing + copper area |
| 13:20 – 15:20 | Bagian 8–9: DRC + silkscreen + 3D + Photo View |
| 15:20 – 17:20 | Bagian 10–11: Gerber export + order JLCPCB |
| 17:20 – 18:00 | Penutup: ringkasan singkat |

## E. CHECKLIST SEBELUM SUBMIT

### E.1 Checklist Konten

[ ] Semua 11 bagian ada dalam video (cek menggunakan daftar di atas).

[ ] Nama dan NIM tampil di awal video.

[ ] Minimal 5 fitur EasyEDA didemonstrasikan (bukan hanya disebutkan).

[ ] ERC bersih dari error ditampilkan.

[ ] DRC bersih dari error ditampilkan.

[ ] Gerber berhasil di-generate dan ditampilkan di Gerber Viewer.

[ ] Halaman order JLCPCB ditampilkan dengan estimasi harga.

### E.2 Checklist Kualitas

[ ] Resolusi minimal HD 720p.

[ ] Audio jelas tanpa noise berlebihan.

[ ] Durasi 10–20 menit.

[ ] Teks/angka di layar EasyEDA bisa terbaca.

### E.3 Checklist File

[ ] Format MP4.

[ ] Nama file: Video_PCB_[NIM]_[NamaLengkap].mp4

[ ] Diupload ke platform yang ditentukan dosen sebelum batas waktu.

Catatan: Video yang tidak memenuhi minimal 70% kelengkapan konten tidak akan dinilai.

Catatan: Tugas video dikerjakan secara INDIVIDUAL — tidak boleh bergabung dengan anggota kelompok lain.