JOBSHEET MODUL 01

PERANCANGAN PCB DARI SKEMATIK HINGGA PRODUKSI

| Program Studi | Teknologi Rekayasa Otomasi |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Praktikum Mekatronika dan Robotika |
| Modul | 01 - Desain PCB |
| Software | EasyEDA Standard / Pro |
| Manufaktur | JLCPCB |
| Pertemuan | 1-2 (2 x 2 SKS) |
| Tanggal | ___________________ |
| Nama Kelompok | ___________________ |

Anggota Kelompok

| No | Nama | NIM |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

Menjelaskan konsep dasar PCB, jenis, material, dan fungsinya dalam sistem elektronika.

Menggunakan software EasyEDA untuk membuat skematik dan layout PCB secara terintegrasi.

Memanfaatkan library LCSC yang terintegrasi di EasyEDA untuk pemilihan komponen.

Melakukan assignment footprint yang sesuai dengan komponen fisik.

Merancang layout PCB sesuai design rules JLCPCB.

Melakukan routing trace PCB secara manual maupun semi-otomatis.

Memanfaatkan fitur Copper Area, 3D View, dan Photo View EasyEDA.

Menjalankan ERC dan DRC, serta memperbaiki error yang ditemukan.

Menghasilkan file Gerber dan BOM yang siap produksi.

Melakukan order PCB ke JLCPCB langsung dari EasyEDA.

B. KOMPETENSI YANG DICAPAI

| Kode | Kompetensi |
| --- | --- |
| K1 | Mampu membuat skematik lengkap menggunakan EasyEDA dengan library LCSC. |
| K2 | Mampu melakukan footprint assignment dan membuat footprint kustom. |
| K3 | Mampu melakukan placement dan routing PCB sesuai kaidah teknis. |
| K4 | Mampu menggunakan fitur Copper Area, Net Inspector, dan 3D View. |
| K5 | Mampu menghasilkan Gerber, BOM, dan simulasi order JLCPCB. |

C. ALAT DAN BAHAN

C.1 Perangkat Lunak

| No | Software | Cara Akses | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EasyEDA Standard | https://easyeda.com/editor (browser) | Desain skematik + PCB |
| 2 | EasyEDA Pro (opsional) | https://pro.easyeda.com atau install desktop | Desain offline |
| 3 | JLCPCB Gerber Viewer | https://gerber-viewer.jlcpcb.com | Validasi file Gerber |
| 4 | LCSC | https://lcsc.com | Referensi harga dan stok komponen |

C.2 Referensi Komponen Proyek

| No | Komponen | LCSC Part# (referensi) | Package |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S2-WROOM-1 | Cari: ESP32-S2 | Module |
| 2 | L293D (Motor Driver) | C601581 | SOIC-16 |
| 3 | LM2596-5.0 | C347481 | TO-263-5 |
| 4 | Photodioda | Cari: TEPT4400 / SFH309 | 3mm |
| 5 | LED IR 940nm | Cari: IR LED 940nm | 5mm |
| 6 | HC-SR04 (konektor) | - | Header 4-pin |
| 7 | SG90 (konektor servo) | - | Header 3-pin |
| 8 | OLED 0.96" (konektor) | - | Header 4-pin |
| 9 | Push Button 6x6mm | C393942 | Through Hole |

D. DASAR TEORI SINGKAT

D.1 EasyEDA dan Ekosistemnya

EasyEDA adalah software EDA berbasis cloud yang terintegrasi dengan LCSC (toko komponen) dan JLCPCB (pabrikan PCB). Dari satu platform pengguna dapat mencari komponen dengan melihat harga dan stok LCSC real-time, kemudian saat desain selesai langsung order PCB ke JLCPCB dengan 1 klik. BOM dari EasyEDA juga langsung dapat digunakan untuk JLCPCB SMT Assembly.

D.2 Alur Kerja di EasyEDA

Buat Project > New Schematic > Tambah Komponen (LCSC)

Wire + Net Label > ERC > Footprint > Update PCB

Board Shape > Design Rules > Placement > Routing

Copper Area > DRC > 3D View > Gerber Export

BOM Export > Order JLCPCB

D.3 Panduan Track Width Cepat (1 oz copper)

| Arus | Lebar Minimum | Disarankan |
| --- | --- | --- |
| < 1A | 0.2 mm | 0.3 mm |
| 1-2A | 0.5 mm | 0.8 mm |
| 2-3A | 0.8 mm | 1.2 mm |
| > 3A | 1.5+ mm | 2.0+ mm |

D.4 Aturan Routing

Sudut 45 derajat, bukan 90 derajat.

Decoupling capacitor (100nF) kurang dari 3 mm dari pin VCC setiap IC.

Ground plane di layer bawah (Copper Area > GND).

Jalur power lebih tebal dari jalur sinyal.

Pisahkan jalur analog dan digital.

Jangan routing di bawah antena WiFi/RF.

E. LANGKAH KERJA

SESI 1: PERSIAPAN DAN SKEMATIK

Langkah 1: Membuat Akun dan Project Baru di EasyEDA (Est. 10 menit)

Buka https://easyeda.com > klik Sign Up jika belum punya akun.

Isi email, username, password > verifikasi email.

Login > dashboard EasyEDA muncul.

Klik New Project > isi Name: PCB_RobotOtonom_[NamaKelompok], Description: Praktikum Modul 01.

Klik Save.

Di dalam project: klik New Schematic > Schematic Editor terbuka.

Tips Half Offline: Jika internet tidak stabil, aktifkan Settings > Offline Mode. EasyEDA akan bekerja dengan cache lokal. Simpan lebih sering dengan Ctrl+S.

Checkpoint: Project dan schematic berhasil dibuat, Schematic Editor terbuka.

Langkah 2: Konfigurasi Canvas Skematik (Est. 5 menit)

Di Schematic Editor: Settings > Canvas Settings.

Atur Grid: 100 mil (default skematik), Unit: mil atau mm (konsisten).

Cek toolbar atas: pastikan mode Select, bukan mode lain.

Familiarisasi shortcut: G (tambah komponen), W (wire), N (net label), P (power port).

Checkpoint: Canvas terkonfigurasi dan shortcut dikuasai.

Langkah 3: Menambahkan Komponen dari Library LCSC (Est. 45-60 menit)

Panel kiri > tab LCSC.

Ketik nama komponen di search bar (contoh: ESP32-S2-WROOM-1).

Verifikasi: Status In Stock di LCSC, package sesuai yang diinginkan, ada model 3D.

Klik Place > klik di canvas untuk menempatkan.

Tekan R untuk rotate, atau edit properties dengan klik komponen > panel kanan.

Komponen yang harus ditambahkan: ESP32-S2, L293D, LM2596, Induktor, Dioda Schottky, Kapasitor, Resistor, Push Button, LED, Konektor, Switch On/Off.

Checkpoint: Semua komponen utama berhasil ditempatkan di canvas.

Langkah 4: Komponen Kustom (Jika Diperlukan, Est. 15-30 menit)

Tools > Symbol Wizard.

Isi: Name, Reference (misal U), Pin count.

Masukkan nama dan nomor pin per sisi.

Klik OK > simbol terbuat otomatis.

Klik kanan simbol > Edit Symbol untuk penyesuaian.

Klik kanan di canvas > Save to My Library untuk simpan.

Checkpoint: Komponen kustom tersedia di My Library.

Langkah 5: Menghubungkan Komponen dengan Wire dan Net Label (Est. 30-45 menit)

Tambahkan Power Port terlebih dahulu: tekan P > pilih +5V, GND, +3V3, VBAT sesuai kebutuhan.

Hubungkan pin yang berdekatan dengan Wire: tekan W > klik pin awal > klik pin tujuan > Esc.

Gunakan Net Label untuk koneksi yang jauh: tekan N > ketik nama net > klik ujung wire/pin.

Tandai pin yang tidak digunakan: Place > No Connect > klik pada pin yang sengaja dibiarkan floating.

Konvensi Penamaan Net

| Net | Arti |
| --- | --- |
| +5V | Supply 5V output LM2596 |
| +3V3 | Supply 3.3V |
| VBAT | Tegangan baterai langsung |
| GND | Ground digital |
| MOTOR_PWM_A | PWM enable motor kanan |
| MOTOR_IN1 | Arah motor kanan 1 |
| SR04_TRIG_F | Trigger HC-SR04 depan |
| SR04_ECHO_F | Echo HC-SR04 depan |
| I2C_SDA | I2C data bus |
| I2C_SCL | I2C clock bus |
| SERVO_1 | PWM servo 1 |

Checkpoint: Semua komponen terhubung, tidak ada wire yang menggantung.

Langkah 6: Menjalankan ERC (Electrical Rules Check) (Est. 10-20 menit)

Design > ERC.

Klik Check.

Screenshot hasil ERC awal (jumlah error dan warning).

Perbaiki setiap error (lihat tabel di bawah).

Jalankan ERC lagi > target: 0 error merah.

Screenshot hasil ERC akhir.

| Error ERC | Lokasi | Solusi yang Dilakukan |
| --- | --- | --- |
| Pin not connected |  |  |
| Net with only one pin |  |  |
| Duplicate ref |  |  |
| (Tulis error yang ditemukan) |  |  |

Checkpoint: ERC berjalan tanpa error merah.

Langkah 7: Verifikasi Footprint (Est. 15-20 menit)

Tools > Footprint Manager.

Review daftar semua komponen beserta footprint yang ter-assign.

Verifikasi setiap footprint sesuai komponen fisik.

Untuk mengubah footprint: klik nama footprint di baris komponen > Footprint Chooser terbuka > pilih footprint > Apply.

Klik OK untuk konfirmasi semua.

| Ref | Komponen | Footprint Saat Ini | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | ESP32-S2 |  | Benar / Perlu ubah |
| U2 | LM2596 |  | Benar / Perlu ubah |
| U3 | L293D |  | Benar / Perlu ubah |
| R1-Rn | Resistor |  | Benar / Perlu ubah |
| C1-Cn | Kapasitor |  | Benar / Perlu ubah |
| J1-Jn | Konektor |  | Benar / Perlu ubah |

Checkpoint: Semua komponen memiliki footprint yang benar.

SESI 2: PCB LAYOUT, ROUTING, DAN PRODUKSI

Langkah 8: Transfer Skematik ke PCB Editor (Est. 10 menit)

Di Schematic Editor: Design > Update PCB.

Dialog perubahan muncul > klik Update.

Buka PCB Editor (dari project tree atau tab).

Semua footprint muncul disertai Ratsnest (garis tipis koneksi).

Zoom out (Ctrl+Scroll) untuk melihat semua komponen.

Checkpoint: Semua footprint muncul di PCB Editor dengan ratsnest.

Langkah 9: Setup Board Outline dan Design Rules (Est. 10-15 menit)

Board Outline:

Pilih layer Board Outline di panel layer.

Place > Board Outline > Rect.

Klik dua titik sudut > outline board terbentuk.

Target dimensi: PCB MAIN <= 120 x 80 mm, PCB Sensor Line <= 135 x 30 mm.

Design Rules:

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Min Track Width | 0.2 mm |
| Min Clearance | 0.2 mm |
| Min Via Outer Diameter | 0.8 mm |
| Min Via Drill | 0.4 mm |
| Min Copper to Board Edge | 0.3 mm |

Langkah 10: Placement Komponen (Est. 30-45 menit)

Strategi Placement

Konektor di tepi board > mudah diakses saat pakai.

LM2596 (power section) > satu sisi, jauh dari MCU dan sensor analog.

ESP32 > area tengah dengan akses ke semua section.

L293D > dekat konektor motor.

Kapasitor decoupling > dekat pin VCC setiap IC (< 3 mm).

Push button > area yang mudah dijangkau user.

OLED konektor > sisi depan board, searah dengan tampilan.

| Komponen | Posisi (kira-kira) | Alasan Penempatan |
| --- | --- | --- |
| J1 (baterai) |  |  |
| SW1 (on/off) |  |  |
| U2 (LM2596) |  |  |
| U1 (ESP32) |  |  |
| U3 (L293D) |  |  |
| SW2-SW5 (button) |  |  |
| J4 (OLED) |  |  |

Checkpoint: Semua komponen berada dalam board outline, decoupling cap dekat IC.

Langkah 11: Routing PCB (Est. 60-90 menit)

A. Route jalur power terlebih dahulu: pilih Route > Route Single Track (W), set track width 0.8-1.0 mm untuk jalur 5V/VBAT, hubungkan LM2596 output ke pin VCC ESP32, L293D, Servo header. Gunakan sudut 45 derajat.

B. Buat Ground Plane (lebih efisien): pilih layer B.Cu, tekan E atau Place > Copper Area, klik pojok board > klik kanan > End Drawing. Properties: Net=GND, Clearance=0.3 mm, Fill Style=Solid, Thermal Relief=Yes. Klik kanan copper area > Rebuild Copper Area.

C. Route jalur sinyal: set track width 0.2-0.3 mm, route I2C SDA/SCL ke OLED, GPIO ke servo, PWM ke L293D, TRIG/ECHO HC-SR04. Gunakan via (Space saat routing) untuk ganti layer jika perlu.

Checklist routing:

[ ] Sudut 45 derajat di semua belokan trace.

[ ] Tidak ada sudut 90 derajat.

[ ] Track width sesuai arus di setiap jalur.

[ ] Copper area GND sudah di-rebuild.

[ ] Tidak ada ratsnest tersisa.

Checkpoint: Semua ratsnest hilang, ground plane terbentuk.

Langkah 12: DRC dan Perbaikan Error (Est. 20-30 menit)

Design > DRC.

Klik Run DRC Check.

Screenshot hasil DRC awal (lampirkan di laporan).

Catat setiap error dalam tabel di bawah.

Perbaiki error > jalankan DRC lagi.

Screenshot hasil DRC akhir (target: 0 error kritis).

Gunakan Net Inspector untuk verifikasi tidak ada unrouted net.

| No | Error DRC | Kategori | Lokasi | Solusi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Checkpoint: DRC berjalan dengan 0 error kritis.

Langkah 13: Silkscreen dan Labeling (Est. 15-20 menit)

Pilih layer F.SilkS (TopSilkLayer).

Pastikan reference designator semua komponen terlihat dan tidak tumpang tindih.

Place > Text untuk menambahkan: label konektor, versi board (PCB MAIN v1.0), nama kelompok dan tanggal.

Tanda polaritas pada kapasitor elektrolit dan LED.

Cek: View > Photo View untuk melihat tampilan realistis.

Checkpoint: Silkscreen lengkap, tidak ada teks di atas pad.

Langkah 14: 3D View dan Pemeriksaan Visual (Est. 10 menit)

View > 3D View.

Rotate dan zoom untuk melihat dari berbagai sudut.

Cek: orientasi IC (pin 1 benar), polaritas kapasitor dan LED, tidak ada komponen overlapping.

Screenshot dari atas (top view) dan sudut isometrik.

Checkpoint: 3D view tampil sempurna, orientasi komponen benar.

Langkah 15: Generate Gerber File dan BOM (Est. 10 menit)

Gerber:

Fabrication > PCB Fabrication File (Gerber).

Semua layer sudah otomatis tercentang (JLCPCB preset).

Klik Generate Gerber > file .zip ter-download.

Simpan dengan nama: [NamaPCB]_Gerber_v1.zip.

BOM:

Fabrication > BOM.

Pastikan kolom LCSC (Part Number) tersedia dan terisi.

Klik Export BOM > download CSV.

Simpan sebagai: [NamaPCB]_BOM_v1.csv.

Checkpoint: File Gerber dan BOM ter-download.

Langkah 16: Validasi Gerber dan Simulasi Order (Est. 10-15 menit)

Buka https://gerber-viewer.jlcpcb.com.

Upload file .zip Gerber.

Cek setiap layer satu per satu.

Screenshot setiap layer untuk lampiran.

Checklist validasi Gerber:

[ ] Top copper benar.

[ ] Bottom copper benar (termasuk ground plane).

[ ] Soldermask: hanya pad yang terbuka.

[ ] Silkscreen tidak menutupi pad.

[ ] Outline board tertutup sempurna.

[ ] Drill holes ada dan posisi benar.

Simulasi Order JLCPCB:

Buka https://jlcpcb.com > Order Now.

Upload .zip Gerber > sistem auto-detect dimensi.

Atur parameter: Base Material FR4, Layers 2, PCB Thickness 1.6 mm, Color Green, Surface Finish HASL Lead-free, Copper Weight 1 oz, Quantity 5.

Screenshot halaman estimasi harga.

Catat estimasi harga (USD) dan waktu produksi.

Checkpoint: Gerber valid, simulasi order berhasil.

F. TABEL PENGAMATAN DAN DATA

F.1 Spesifikasi Desain

| Parameter | PCB MAIN | PCB Sensor Line |
| --- | --- | --- |
| Dimensi board (mm) | x | x |
| Jumlah layer |  |  |
| Jumlah komponen total |  |  |
| Jumlah net |  |  |
| Jumlah via |  |  |
| Lebar track power | mm | mm |
| Lebar track sinyal | mm | mm |
| Warna PCB dipilih |  |  |
| Surface finish dipilih |  |  |

F.2 Hasil ERC

| Info | Nilai |
| --- | --- |
| Jumlah error ERC awal |  |
| Jumlah warning ERC awal |  |
| Jumlah error ERC akhir |  |
| Jumlah warning ERC akhir |  |
| Status akhir ERC | Bersih / Ada warning |

F.3 Daftar Error ERC dan Penanganan

| No | Error | Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

F.4 Hasil DRC

| Info | Nilai |
| --- | --- |
| Jumlah error DRC awal |  |
| Jumlah warning DRC awal |  |
| Jumlah error DRC akhir |  |
| Jumlah warning DRC akhir |  |
| Status akhir DRC | Bersih / Ada warning |

F.5 Daftar Error DRC dan Penanganan

| No | Error | Kategori | Solusi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

F.6 Simulasi Order JLCPCB

| Parameter | PCB MAIN | PCB Sensor Line |
| --- | --- | --- |
| Ukuran (auto detected) |  |  |
| Layer count | 2 | 2 |
| Quantity | 5 | 5 |
| Harga PCB (USD) |  |  |
| Ongkir (USD) |  |  |
| Total (USD) |  |  |
| Estimasi produksi | hari | hari |
| Estimasi tiba |  |  |

G. PERTANYAAN ANALISIS

Jelaskan perbedaan antara menggunakan komponen dari tab LCSC vs tab EasyEDA di EasyEDA. Mengapa komponen LCSC lebih disarankan untuk proyek yang akan dipesan di JLCPCB?

Hitunglah lebar track minimum untuk jalur dari LM2596 ke ESP32 yang membawa arus 1.5A, menggunakan copper 1 oz dan kenaikan suhu yang diizinkan 10 derajat C. Tampilkan perhitungan atau screenshot kalkulator JLCPCB.

Jelaskan fungsi Copper Area (Ground Plane) yang Anda buat di layer B.Cu. Apa yang terjadi jika ground plane tidak dibuat?

Bandingkan tampilan 3D View dan Photo View di EasyEDA. Kapan masing-masing lebih berguna dalam proses desain?

Evaluasi hasil Gerber Viewer. Apakah ada perbedaan antara tampilan di EasyEDA PCB Editor dengan tampilan di JLCPCB Gerber Viewer? Jelaskan apa yang Anda perhatikan!

Jawaban: _______________________________________________

Jawaban: _______________________________________________

Jawaban: _______________________________________________

Jawaban: _______________________________________________

Jawaban: _______________________________________________

H. KESIMPULAN

Tuliskan kesimpulan praktikum dalam 4-5 poin:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

4. _______________________________________________________

5. _______________________________________________________

I. LAMPIRAN (Screenshot Wajib)

[ ] Screenshot skematik lengkap (zoom out, semua komponen terlihat)

[ ] Screenshot ERC result awal (ada error)

[ ] Screenshot ERC result akhir (0 error)

[ ] Screenshot Footprint Manager (semua komponen ter-assign)

[ ] Screenshot PCB layout top view (setelah routing)

[ ] Screenshot PCB layout bottom view (ground plane)

[ ] Screenshot DRC result awal

[ ] Screenshot DRC result akhir (0 error kritis)

[ ] Screenshot 3D View (top + isometrik)

[ ] Screenshot Photo View (tampilan realistis)

[ ] Screenshot JLCPCB Gerber Viewer (top copper + board outline)

[ ] Screenshot halaman order JLCPCB (dengan estimasi harga)

[ ] Screenshot BOM yang diekspor

J. REFERENSI

EasyEDA Documentation. https://docs.easyeda.com

JLCPCB PCB Capabilities. https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities

JLCPCB Trace Width Calculator. https://jlcpcb.com/pcb-impedance-and-trace-width-calculator

LCSC Component Search. https://lcsc.com

IPC-2221B - Generic Standard on Printed Board Design

EasyEDA YouTube Channel. https://www.youtube.com/@EasyEDA

Jobsheet ini merupakan dokumen resmi praktikum. Isi dengan lengkap dan jujur.

Tanda Tangan Dosen/Asisten: ___________________     Tanggal: ___________________