PROJECT MODUL 01

PERANCANGAN PCB ROBOT OTONOM (LINE FOLLOWER + OBSTACLE AVOIDANCE)

| Program Studi | Teknologi Rekayasa Otomasi |
| --- | --- |
| Mata Kuliah | Praktikum Mekatronika dan Robotika |
| Modul | 01 - Desain PCB |
| Software | EasyEDA Standard / Pro |
| Manufaktur | JLCPCB |
| Pengerjaan | Per Kelompok (Maks. 4 Orang) |

PERINGATAN: BATAS WAKTU ORDER PCB KE JLCPCB: 6 MARET 2026. Order melalui EasyEDA > Fabrication > Order at JLCPCB. Kelompok yang terlambat order tidak dapat melanjutkan ke modul berikutnya.

A. DESKRIPSI PROYEK

Setiap kelompok merancang dua buah PCB untuk robot otonom sederhana yang mampu mengikuti garis hitam di atas latar putih (Line Follower) dan mendeteksi serta menghindari rintangan di sisi kiri, depan, dan kanan (Obstacle Avoidance). Desain PCB menggunakan EasyEDA dengan komponen bersumber dari LCSC Electronics dan diproduksi oleh JLCPCB.

B. DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI KEDUA PCB

PCB 1 - PCB MAIN (Board Utama)

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Dimensi | 120 mm x 80 mm |
| Layer | 2-layer (Top + Bottom) |
| Material | FR4, tebal 1.6 mm |
| Surface Finish | HASL Lead-free |
| Copper Weight | 1 oz |
| Solder Mask | Hijau |
| Silkscreen | Putih |

Komponen Utama PCB MAIN

| Komponen | Fungsi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S2-WROOM-1 | MCU utama, WiFi | 3.3V logic |
| L293D | Motor Driver DC | 4 channel, Vsupply hingga 36V |
| LM2596-5.0 | Step-down 7.4V > 5V | Butuh induktor 68uH, kapasitor filter |
| AMS1117-3.3 | LDO 5V > 3.3V | Untuk supply ESP32 |
| HC-SR04 x3 | Sensor ultrasonik | Level shifting: 5V ECHO > 3.3V |
| SG90 x3 | Servo untuk mekanik | Konektor JST 3-pin |
| OLED 0.96" I2C | Display status | Konektor 4-pin (VCC, GND, SDA, SCL) |
| Push Button x4 | Input manual | Pull-up eksternal 10kOhm |
| LED Indikator x4 | Status power, mode | Resistor seri 100 Ohm |
| Buzzer | Peringatan / tone | Transistor NPN (2N2222) sebagai driver |
| Kapasitor dekoupling | Stabilisasi suplai | 100nF dekat setiap IC |

Catatan Desain PCB MAIN

Level shifting HC-SR04: pin ECHO (5V output) diturunkan ke 3.3V menggunakan voltage divider (R1=1kOhm seri, R2=2kOhm ke GND).

Konektor motor DC: terminal block 2-pin (kiri/kanan), pastikan rating arus >= 3A.

Ground plane: buat Copper Area GND pada layer Bottom.

Decoupling cap: letakkan kurang dari 2 mm dari pin VCC setiap IC.

PCB 2 - PCB Sensor Line (Board Sensor Garis)

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Dimensi | 130 mm x 30 mm |
| Layer | 2-layer |
| Material | FR4, tebal 1.6 mm |
| Surface Finish | HASL Lead-free |
| Copper Weight | 1 oz |
| Solder Mask | Hitam (opsional) |
| Silkscreen | Putih |

Komponen Utama PCB Sensor Line

| Komponen | Fungsi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Photodioda x12 | Sensor reflektif garis | Infrared, 5mm pitch |
| LED Infrared x12 | Emitter garis | Resistor seri 68 Ohm |
| 74HC165 x2 | Shift Register 8-bit parallel-in > serial-out | Multiplexing 12 sensor ke 3 pin SPI |
| Konektor IDC 10-pin | Interface ke PCB MAIN | VCC, GND, SPI (CLK, MISO, CS) |
| Resistor pull-down x12 | Bias photodioda | 10 kOhm |
| Trimpot x2 | Threshold sensitivity | 10 kOhm, opsional per 8 sensor |

Catatan Desain PCB Sensor Line

Jarak antar sensor: 10 mm center-to-center (optimal untuk garis lebar 25 mm).

LED IR dan photodioda dipasang sejajar, arah menghadap lahan (ke bawah).

74HC165 dipilih karena hanya butuh 3 jalur SPI, tidak perlu level shifting (compatible 3.3V), dan dapat di-daisy-chain untuk 16+ sensor.

Hubungan ke PCB MAIN: kabel flat 10-pin (IDC connector).

C. BILL OF MATERIALS (BOM)

C.1 BOM PCB MAIN

| No | Komponen | Nilai/Tipe | Package | LCSC Part# | Qty | Harga Est. (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S2-WROOM-1 | ESP32-S2 | Module | C701342 | 1 | 75.000 |
| 2 | L293D | Motor Driver | SOIC-16 | C5948827 | 1 | 15.000 |
| 3 | LM2596-5.0 | Step-down 5V | TO-263-5 | C347412 | 1 | 22.000 |
| 4 | AMS1117-3.3 | LDO 3.3V | SOT-223 | C6186 | 1 | 4.000 |
| 5 | Induktor 68uH | Power/SMD | CD43 | C1046 | 1 | 5.000 |
| 6 | Kapasitor 1000uF/16V | Elco filter | THT | - | 2 | 6.000 |
| 7 | Kapasitor 100nF/50V | Decoupling | 0805 SMD | C49678 | 10 | 5.000 |
| 8 | Resistor 1kOhm | Level shift HC-SR04 | 0805 SMD | C17513 | 3 | 2.000 |
| 9 | Resistor 2kOhm | Level shift HC-SR04 | 0805 SMD | C17514 | 3 | 2.000 |
| 10 | Resistor 10kOhm | Pull-up button | 0805 SMD | C17516 | 4 | 2.000 |
| 11 | Resistor 100Ohm | LED indikator | 0805 SMD | C17408 | 4 | 2.000 |
| 12 | Transistor 2N2222 | Driver buzzer | SOT-23 | C223962 | 1 | 3.000 |
| 13 | Dioda 1N4007 | Flyback L293D | DO-41 | C727679 | 4 | 4.000 |
| 14 | Push Button 6x6mm | Input | THT | C2842429 | 4 | 8.000 |
| 15 | LED 3mm merah | Indikator | THT | - | 4 | 4.000 |
| 16 | Buzzer aktif 5V | Alarm | THT | C2696235 | 1 | 5.000 |
| 17 | OLED 0.96" I2C | Display | Module | - | 1 | 25.000 |
| 18 | HC-SR04 | Ultrasonik | Module | - | 3 | 45.000 |
| 19 | SG90 | Servo 9g | - | - | 3 | 45.000 |
| 20 | Terminal Block 2-pin | Motor | THT | C9900000252 | 2 | 6.000 |
| 21 | Pin Header 2.54mm | Koneksi antar-board | THT | C9900003044 | 1 paket | 10.000 |
| 22 | PCB MAIN 120x80 | Custom, JLCPCB | - | - | 5 pcs | 45.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | ~345.000 |

C.2 BOM PCB Sensor Line

| No | Komponen | Nilai/Tipe | Package | LCSC Part# | Qty | Harga Est. (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Photodioda infrared | 5mm, 940nm | THT | C434455 | 12 | 24.000 |
| 2 | LED Infrared 5mm | 940nm, 100mA | THT | C2153 | 12 | 18.000 |
| 3 | 74HC165 | Shift Register | SOP-16 | C5561 | 2 | 8.000 |
| 4 | Resistor 68Ohm | Limit arus LED IR | 0805 SMD | C17408 | 12 | 6.000 |
| 5 | Resistor 10kOhm | Pull-down photodioda | 0805 SMD | C17516 | 12 | 6.000 |
| 6 | Kapasitor 100nF | Decoupling | 0805 SMD | C49678 | 2 | 2.000 |
| 7 | IDC Connector 10-pin | Interface ke MAIN | THT | C225480 | 2 | 10.000 |
| 8 | PCB Sensor 130x30 | Custom, JLCPCB | - | - | 5 pcs | 35.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | ~109.000 |

C.3 Sistem dan Daya

| No | Komponen | Keterangan | Harga Est. (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baterai LiPo 3.7V 2000mAh x2 | Seri = 7.4V 2000mAh | 120.000 |
| 2 | Holder baterai 2S | Atau custom mount 3D print | 25.000 |
| 3 | Charger LiPo 2S | Modul charger | 35.000 |
| 4 | Motor DC 3-6V with encoder | 2 buah (kiri & kanan) | 80.000 |
| 5 | Roda + gear set | Menyesuaikan motor | 40.000 |
| 6 | Kabel ribbon 10-pin | Penghubung kedua PCB | 15.000 |
| 7 | Baut + spacer M3 | Mounting PCB ke chassis | 20.000 |
| SUBTOTAL |  |  | ~335.000 |

C.4 Estimasi Biaya Total

| Komponen | Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| PCB MAIN (BOM + PCB) | ~345.000 |
| PCB Sensor Line (BOM + PCB) | ~109.000 |
| Sistem & Daya | ~335.000 |
| TOTAL PER KELOMPOK | ~789.000 |
| Per Orang (4 orang) | ~197.250 |

Harga estimasi, dapat berubah. Cek harga terkini di toko komponen dan JLCPCB saat order.

D. PEMBAGIAN TUGAS PER ANGGOTA

| No | Anggota | NIM | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Schematik + layout PCB MAIN bagian Power (LM2596, AMS1117) |
| 2 |  |  | Schematik + layout PCB MAIN bagian MCU (ESP32-S2, OLED, button) |
| 3 |  |  | Schematik + layout PCB MAIN bagian Driver (L293D, HC-SR04, servo) |
| 4 |  |  | Schematik + layout penuh PCB Sensor Line (photodioda, 74HC165) |

Setiap anggota mengerjakan bagiannya masing-masing di EasyEDA, kemudian digabungkan (Panel/merge) menjadi satu file project EasyEDA bersama.

E. ALUR KERJA PROYEK

E.1 Tahapan

| Minggu | Kegiatan |
| --- | --- |
| Minggu 1 | Bagi tugas > masing-masing anggota mulai schematic di EasyEDA. Cari semua komponen di LCSC, verifikasi stok dan harga. |
| Minggu 2 | Selesaikan schematic > ERC bersih. Konversi ke PCB layout (Update PCB). Board Outline, Design Rules sesuai JLCPCB. |
| Minggu 3 | Placement komponen > Routing > Copper Area (ground plane). DRC bersih > Silkscreen > 3D View review. Generate Gerber + BOM + Pick&Place. |
| Minggu 4 | Validasi Gerber di https://gerber-viewer.jlcpcb.com. ORDER KE JLCPCB - BATAS 6 MARET 2026. Kumpulkan file project EasyEDA + Gerber ke dosen. |

E.2 Cara Order via EasyEDA ke JLCPCB

Buka PCB Editor di EasyEDA.

Klik menu Fabrication > Order at JLCPCB.

EasyEDA akan otomatis mengupload Gerber ke JLCPCB.

Di halaman JLCPCB, set parameter: PCB Qty minimal 5 pcs, Layers 2, Thickness 1.6 mm, Color Green, Surface Finish HASL Lead-free, Copper Weight 1 oz.

Klik Save to Cart > lanjutkan ke checkout.

Screenshot halaman konfirmasi order sebagai bukti.

F. SPESIFIKASI DESAIN JLCPCB

Pastikan seluruh desain memenuhi kemampuan produksi JLCPCB berikut:

| Parameter | Nilai Minimum JLCPCB | Target Proyek |
| --- | --- | --- |
| Track width | 0.09 mm (3.5 mil) | Min. 0.2 mm (sinyal), 0.5 mm (power) |
| Clearance track | 0.09 mm (3.5 mil) | Min. 0.2 mm |
| Via diameter | 0.3 mm | 0.6 mm (drill) + 1.0 mm (pad) |
| Via drill | 0.2 mm | 0.3 mm |
| Pad to edge | 0.3 mm | Min. 0.5 mm |
| Min. annular ring | 0.13 mm | 0.2 mm |
| Solder mask opening | 0.05 mm | Default EasyEDA |
| Min. silkscreen | 0.15 mm | Default EasyEDA |

G. DELIVERABLES (YANG HARUS DIKUMPULKAN)

G.1 File Digital

| No | File | Format | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project EasyEDA (PCB MAIN) | .epro / Share Link | File lengkap dari EasyEDA |
| 2 | Project EasyEDA (Sensor Line) | .epro / Share Link | File lengkap dari EasyEDA |
| 3 | Gerber PCB MAIN | .zip | Dari Fabrication > Generate Gerber |
| 4 | Gerber Sensor Line | .zip | Dari Fabrication > Generate Gerber |
| 5 | BOM PCB MAIN | .csv | Dari Fabrication > BOM |
| 6 | BOM Sensor Line | .csv | Dari Fabrication > BOM |
| 7 | Bukti order JLCPCB | .png / .pdf | Screenshot konfirmasi order |
| 8 | Laporan singkat kelompok | .pdf | Lihat G.2 |

G.2 Isi Laporan Singkat Kelompok (Maks. 10 Halaman)

Cover: nama kelompok, anggota, NIM

Deskripsi pembagian tugas per anggota

Diagram blok sistem

Screenshot skematik (annotated)

Screenshot PCB layout 2D (top layer + bottom layer)

Screenshot 3D View (PCB MAIN + Sensor Line)

Screenshot Gerber Viewer JLCPCB (semua layer)

Screenshot halaman order JLCPCB (sebelum/sesudah bayar)

BOM final (tempel tabel)

Kendala yang ditemui dan solusinya

H. RUBRIK PENILAIAN PROJECT KELOMPOK (Total: 100 Poin)

| No | Kriteria | Bobot | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelengkapan schematic (semua komponen, pin, net label, ERC bersih) | 20 | Cek jumlah komponen vs BOM |
| 2 | Kualitas PCB layout (placement logis, ground plane, track width sesuai) | 25 | PCB MAIN + Sensor Line |
| 3 | DRC bersih dari error kritis | 15 | Screenshot DRC result |
| 4 | Gerber valid di JLCPCB Viewer (semua layer benar) | 10 | Screenshot GB viewer |
| 5 | BOM lengkap dengan LCSC Part Number | 10 | File CSV |
| 6 | Order berhasil / bukti simulasi order JLCPCB | 10 | Screenshot order |
| 7 | Laporan: pembagian tugas, screenshot, kendala | 10 | PDF laporan |
| TOTAL |  | 100 |  |

I. REFERENSI

EasyEDA Editor: https://easyeda.com/editor

EasyEDA Dokumentasi: https://docs.easyeda.com

LCSC Electronics: https://www.lcsc.com

JLCPCB Capabilities: https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities

JLCPCB Gerber Viewer: https://gerber-viewer.jlcpcb.com

JLCPCB SMT Assembly: https://jlcpcb.com/smt-assembly